Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 13/ZP/PGK/2023		          Strzeszów, dnia 09.11.2023 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 T w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu’’

Strzeszów, listopad 2023

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15,

55-114 Wisznia Mała, tel. 71 711 96 40; e-mail: bok@pgkwisznia.pl,

- NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 T w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.”

- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

| Kod | Nazwa |
| --- | --- |
| 34.13.00.00-7 | Pojazdy silnikowe do transportu towarów |
| 34.21.13.00-9 | Nadwozia do pojazdów do transportu towarów |
| 66.11.40.00-2 | Usługi leasingu finansowego |

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 T w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

- Ogólny zakres  rzeczowy zamówienia.

- Samochód dostawczy do 3,5 T fabrycznie nowy,

- Rok produkcji: nie starsza niż 2023 r.

- Silnik wysokoprężny,

- Rodzaj paliwa – olej napędowy,

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji samochodu dostawczego do 3,5 T.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia i  stan techniczny.

- Fabrycznie nowy samochód dostawczy do 3,5 T.

- Rok produkcji - nie starsza niż 2023 r.

- Okres gwarancyjny

- minimum 24 miesiące na przedmiot umowy;

- minimum 12 miesięcy na perforację nadwozia;

- Układ napędowy

- silnik wysokoprężny;

- pojemność skokowa silnika min. 2800 cm3;

- moc silnika min. 200 KM;

- zgodny z europejskim standardem emisji splin Euro VI;

- skrzynia biegów automatyczna 8 – biegowa;

- Dane techniczne

- Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg (kat. N1);

- Możliwość zmiany dopuszczalnej masy całkowitej do 5200 kg;

- Wersja nadwozia podwozie z kabiną załogową;

- Strona ruchu prawostronna;

- Liczba miejsc siedzących min. 6;

- Ławka 4 – osobowa w drugim rzędzie;

- Skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem do tyłu i na boki, wysokość burt min 400 mm, rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo, na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy min. na wysokość dachu kabiny z boczną konstrukcją (słupki) min. 150 mm wyżej od górnej powierzchni dachu kabiny kierowcy, podłoga skrzyni stalowa gładka o gr. min. 3 mm, burta tylna uchylna w osi dolnej i górnej, burty boczne otwierane w dół, sterowanie elektryczne w pilocie, siłownik pięciostopniowy, umożliwiający duży kąt wywrotu, zawór powolnego opuszczania skrzyni samowyładowczej, plandeka w rolce, zamocowana na konstrukcji przedniej burty, umożliwiająca zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej, oświetlenie zewnętrzne LED zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym;

- Ładowność min. 350 kg;

- Belka przeciwnajazdowa tylna: profil stalowy ze światłami;

- Standardowe światła tylne;

- Osłony lamp tylnych;

- Światła przednie LED (dzienne, mijania, drogowe);

- Światła przeciwmgłowe przednie;

- Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie;

- Zestaw dwóch kluczyków, zdalnie sterowanych z pilotem;

- Kolor nadwozia: BIAŁY;

- Układ kierowniczy

- Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach;

- Układ jezdny

- Konfiguracja osi: 4x2;

- Koła tylne bliźniacze;

- Typ przedniego zawieszenia drążki skrętne Quad – Tor;

- Typ tylnego zawieszenia mechaniczne (resory wielopiórowe, półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym);

- Opony 195/75 R16C - 2 komplety (letnie i zimowe), wyprodukowane w Europie, jednakowe na wszystkich osiach;

- Koło zapasowe w wysuwnym koszu pod tylnym zwisem pojazdu;

- Nośność osi min. 2000/2600 kg;

- Układ elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego oraz asystent zjazdu ze wzniesienia;

- Układ stabilizacji toru jazdy (ESP);

- Układ hamowania awaryjnego AEBS + hamulec miejski;

- Wymiary

- Rozstaw osi min. 3700 mm;

- Kabina przystosowana do szerokości maksymalnej 2000mm;

- Wysokość od podłoża do górnej burty tylnej 1450 mm;

- Wyposażenie

- Tylne nadkola poszerzane z tworzywa;

- Koła: stalowe;

- Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej i tylnej;

- Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia;

- Kolorowy wyświetlacz centralny TFT (km/h);

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie;

- Otwarta półka centralna w desce rozdzielczej na dokumenty A4 i urządzenia mobilne z gniazdem ładowania USB;

- Gumowe dywaniki, dedykowane do modelu pojazdu;

- Poduszki powietrzne min. kierowcy;

- Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa;

- Sygnał zajętości miejsca kierowcy;

- Szyby w kabinie sterowane elektrycznie/szyby sterowane elektrycznie w pierwszym rzędzie siedzeń ;

- Tapicerka foteli materiał (obrzeża wzmocnione);

- Amortyzowany fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik);

- Fotel pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik);

- Aktywny tempomat ACC z czujnikiem radarowym + asystent jazdy w korku;

- Dodatkowy nastawny załączany ogranicznik prędkości;

- Kierownica pokryta skórą;

- Moduł telematyczny;

- Radio cyfrowe, sterowane przy kierownicy, Bluetooth, nawigacja min. Polska;

- Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną;

- Zagłówki foteli oraz kanapy pełne tapicerowane;

- Osłona stalowa chłodnicy i miski olejowej;

- Uchwyty wejściowe na słupku A po obu stronach kabiny;

- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem;

- Weryfikacja kodu VIN;

- Naklejka z numerem homologacji WE;

- Kliny pod koła: min. 2 szt.;

- Fabryczny immobiliser;

- Belka ostrzegawcza (kogut) w kolorze pomarańczowym wykonana w technologii LED;

- Gaśnica;

- Trójkąt ostrzegawczy;

- Apteczka;

- Zasięgi i parametry robocze

- Zamontowany hak do 3500 kg;

- Przystosowany do przyczepy 3500 kg;

- Złącze elektryczne przyczepy 12 V 13pin DIN;

- Ogranicznik prędkości do 160 km/h;

- Prędkościomierz km/h, bez tachografu;

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Dokument COC;

- INFORMACJE DODATKOWE

          - Samochód dostawczy do 3,5 T spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym.

          - Do odbioru kompletnego samochodu dostawczego do 3,5 T Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty
wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.:
a) kartę gwarancyjną samochodu dostawczego do 3,5 T wraz z opisem warunków gwarancji, zawierający m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów.
b) Deklaracja zgodności CE
c) Dokumentacja techniczno-ruchowa / instrukcja eksploatacji.
d) Pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na samochód dostawczy do 3,5 T
w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS.