Załącznik nr 1 do umowy nr    /2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 409/1 i 375, gmina Wisznia Mała’’

„Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 398, 400 i 373 od węzła W6 do węzła W3, gmina Wisznia Mała’’

Strzeszów, lipiec 2020

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15,

55-114 Wisznia Mała, tel. 71 711 96 40; e-mail: pgk@wiszniamala.pl,

- NAZWA ZAMÓWIENIA:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PIOTRKOWICZKI, GMINA WISZNIA MAŁA.

- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA

Zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki, gmina Wisznia Mała” na podstawie dokumentacji projektowej:

- ,,Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki na działkach nr 409/1 i 375, gmina Wisznia Mała, opracowany przez ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK, ul. Ogrodowa 16, 74-300 Myślibórz.

- ,,Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki na działkach nr 398, 400 i 373, gmina Wisznia Mała, opracowany przez ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK, ul. Ogrodowa 16, 74-300 Myślibórz.

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Lokalizacja inwestycji

- Projektowana sieć wodociągowa przebiega w działce nr 409/1 i 375 – obręb Piotrkowiczki

- Projektowana sieć wodociągowa przebiega w działce nr 398, 400 i 373 od węzła W6 do węzła W3 – obręb Piotrkowiczki

  - Ogólna charakterystyka zadania

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinków sieci wodociągowej na podstawie dwóch dokumentacji projektowych, przekazanych Wykonawcy.

- W ramach niniejszego zadania należy wykonać następujące operacje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni zgodnie z zastosowaną metodą wykonania zadania,

- wykop i obudowa ścian,

- ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy,

- odbiór ułożonych odcinków, próba ciśnienia, badania wody,

- włączenie nowowybudowanych odcinków sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

- zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu;

- odtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli/zarządców terenów, na których prowadzone są prace budowlano-montażowe.

  - Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej planowanej do wykonania w ramach zadania:

- Zadanie 1: „Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 409/1 i 375, gmina Wisznia Mała’’.

- Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową PEHD Dz110 mm PE100RC SDR17 PN10  wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy, itp.) – 86,00 mb

- Budowa sieci wodociągowej PEHD Dz125 mm PE100 SDR17 PN10  wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy, itp.) – 171,20 mb

- odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy.

- Zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 398, 400 i 373, gmina Wisznia Mała’’

- Budowa sieci wodociągowej PEHD Dz125 mm PE100 SDR17 PN10  wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy, itp.) na odcinku od węzła W6 do węzła W3– 242,20 mb

- odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy

  - Ogólne wymagania materiałowe

- Sieć wodociągowa

- rury PEHD PE100RC SDR17 PN10

- rury PEHD PE100 SDR17 PN10

- rury ochronne PEHD PE100RC SDR17 PN10,

- hydranty nadziemne DN80 PN10 z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed złamaniem z podwójnym zamknięciem

- hydranty zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową lub emaliowane, wyposażone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z PE

UWAGA: - Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. - Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215). Zastosowane materiały winny posiadać właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

- WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy, a także uzyskania, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas prowadzonych prac, wykona projekt organizacji ruchu zastępczego oraz uzyska wymagane uzgodnienia z Zarządcą drogi.

- Wykonawca pokryje koszty związane z opłatami za zajęcie pasa wraz z umieszczeniem infrastruktury związanej z realizacją niniejszego zadania.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami polowymi).

- Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę realizacji zadań przez Kierownika budowy.

- Wykonawca uporządkuje teren placu budowy oraz uzyska pozytywne odbiory robót naprawczych pasa drogowego od Zarządcy.

- Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa Budowlanego, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

- W trakcie trwania budowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadku wystąpienia pogorszenia stanu nawierzchni drogowej lub innego terenu z powodu szeroko rozumianej realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca usunie zgłoszone usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, pod rygorem wykonawstwa zastępczego. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Zarządca terenu wyrazi zgodę, odtworzenie nawierzchni może nastąpić w terminie późniejszym, lecz zabezpieczenie terenu oraz wszelka odpowiedzialność w tym okresie spoczywać będzie na Wykonawcy. Powyższe ma zastosowanie w przypadku zdarzenia wynikającego z niewłaściwego wykonania prac.

- Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. z Zamawiającym, Zarządcą drogi oraz innymi organami administracji publicznej.

- Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli energetycznych prowadzić należy pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

- Wszystkie napotkane przewody podziemne Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt.

- W obszarze występowania obcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne będą prowadzone ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy oraz uzyska adnotację o braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania.

- Wymagany, minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane Zamawiający określa na 24 miesiące od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót.

- Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą dla każdego odcinka sieci do którego Zamawiający posiada stosowne zgłoszenie, która będzie podlegała odbiorowi jako element wykonania niniejszego zamówienia.

- Operat powykonawczy winien zawierać:

- kopię zgłoszenia o rozpoczęciu robót,

- kopię uprawnień kierownika budowy,

- kopię potwierdzenia o przynależności do Izby Inżynierów (przez cały okres realizacji zadania),

- kopię uzgodnienia z projektu z PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów w postaci: deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów,

- zatwierdzenia materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej,

- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokół z próby ciśnienia,

- badania laboratoryjne wody pobranej z nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej,

- protokół z wpięcia nowowybudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

- wypełniony dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy odnośnie poprawnej rozbudowy sieci,

- oświadczenie geodety odnośnie poprawnej rozbudowy sieci,

- protokół odbioru pasa drogowego,

- szkice geodezyjne powykonawcze,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

19. Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem z udziałem podwykonawców, przy czym:

a) Wykonawca winien określić, jaki zakres robót wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców,

b) zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,

c) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie oznaczać będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- TERMIN REALIZACJI

      - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

      - Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia zakończonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się na okres do 60 dni od daty zawarcia umowy.

      - W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, co winno nastąpić w wyniku negocjacji obu Stron.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

      - dla zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z „Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 409/1 i 375, gmina Wisznia Mała’’” został określony w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – OPZ) tj.:

- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej

- Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

- Projekt odtworzenia nawierzchni

- Książka przedmiarów,

- Opinia geotechniczna.

      - dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 398, 400 i 373 od węzła W6 do węzła W3, gmina Wisznia” Mała’’ został określony w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – OPZ) tj.:

- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej

- Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

- Projekt odtworzenia nawierzchni

- Książka przedmiarów,

- Opinia geotechniczna.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP.

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót.

- DECYZJE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zamawiający posiada następujące decyzje/pisma:

- zaświadczenie nr AiB.6743.7.131.2019 z dnia 08.10.2019 r. wydane przez Starostę Trzebnickiego informujące o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 409/1 i 375, gmina Wisznia Mała’’

- zaświadczenie nr AiB.6743.7.136.2019 z dnia 28.10.2019 r. wydane przez Starostę Trzebnickiego informujące o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrkowiczki dz. nr 398, 400 i 373, gmina Wisznia’’